| {{qs.organization.name}} | {{qs.organization.logo.image}} |
| --- | --- |

| Projekt | {{qs.project.name}} | Nummer | {{qs.project.allgemein.nummer}} |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektort | {{qs.project.allgemein.projektadresse.strasse}}, {{qs.project.allgemein.projektadresse.ort}} |  |  |
| Bauherr | {{qs.project.allgemein.bauherr}} |  |  |

# Baustellenordnung

Nachstehende Baustellenordnung soll einen störungsfreien Bauablauf ermöglichen und die Sicherheit für Beschäftigte und Anlagen gewährleisten. Sie ist Teil des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes, wie er nach § 2 Baustellenverordnung (BaustellV) für die Baustelle ausgearbeitet wurde.

Sie enthält Regelungen zur Organisation, Koordination und Überwachung des Baustellenbetriebes sowie allgemeines Verhalten.

Jeder Auftragnehmer hat sein Personal über den Inhalt dieser Baustellenordnung zu unterrichten. Ihre Einhaltung ist Teil der Vertragserfüllung.

Allgemeine Regelungen

Lage der Baustelle

Die Baustelle liegt in {{qs.project.allgemein.projektadresse.strasse}}, {{qs.project.allgemein.projektadresse.ort}}.

Zur Baustelle gehören außer dem Baugrundstück die vom Bauherrn zur Verfügung gestellten Flächen und angrenzende Bereiche, die durch den Baustellenbetrieb beeinträchtigt werden können.

Koordination

Der Auftragnehmer hat der Bauleitung rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten seine Arbeitsverfahren sowie die vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen vorzulegen. Er hat darüber hinaus folgende Angaben zu machen („Angaben zu Sicherheit und Gesundheitsschutz“):

Firmenname, Name des Aufsichtführenden, Kommunikationsdaten, Angaben zu Berufsgenossenschaft und arbeitsschutztechnische Betreuung.

Es werden turnusgemäß Baubesprechungen mit Sicherheits- und Baustellenbegehungen durchgeführt.

Berichterstattung

Der Bauleitung sind alle Unfälle und Schadensfälle sofort mitzuteilen.

Personal

Das Personal des Auftragnehmers muss für die ihm übertragene Arbeit geeignet sein. Personen, die gegen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften verstoßen, oder den Anweisungen des Bauherrn oder seiner Beauftragten nicht Folge leisten, sind abzuberufen und zu ersetzen.

Arbeitszeit

Die Arbeitszeit richtet sich nach den Erfordernissen der Baustelle und den vertraglichen Vereinbarungen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen und örtlichen Vorschriften. Generell sind Arbeiten von Montag bis Freitag in der Zeit von … Uhr bis … Uhr möglich, an Samstagen von … Uhr bis … Uhr. Soweit Ausnahmegenehmigungen erforderlich sind, hat der Auftragnehmer diese bei den zuständigen Stellen einzuholen. Verlängerte Arbeitszeiten sind im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen möglich und bedürfen der Abstimmung mit der Bauleitung.

Verlängerungen oder Ausnahmen sind mit mindestens … Tagen Vorlauf bei der Bauleitung schriftlich anzumelden.

Weitervergabe von Leistungen

Der Auftragnehmer hat bei der Weitervergabe von Arbeiten an andere Unternehmer seiner Abstimmungspflicht entsprechend § 6 Abs. 1 Unfallverhütungsvorschrift „Allgemeine Vorschriften“ nachzukommen. Vor Weitergabe ist die schriftliche Zustimmung des Auftraggebers erforderlich.

Baustelleneinrichtung, Baustellenverkehr

Der Auftragnehmer hat seine Baustelle auf den vom Bauherrn zugewiesenen Flächen einzurichten.

Er darf die Baustelle nur durch gekennzeichnete Zugänge betreten und verlassen. Verkehrsflächen sind besonders gekennzeichnet. Private Personenkraftwagen können nur auf den dafür vorgesehenen Parkplätzen abgestellt werden. Auf der Baustelle gelten grundsätzlich die einschlägigen Regeln der Straßenverkehrsordnung. Davon abweichend wird die Höchstgeschwindigkeit auf … km/h und in Teilbereichen auf Schrittgeschwindigkeit festgelegt.

Verkehrsflächen dürfen nicht durch Bau- und Montagearbeiten beeinträchtigt werden. Für Rückwärtsfahrten besteht Einweiserpflicht bzw. der Einsatz von Monitorüberwachung.

Zufahrtswege für Feuerwehr-, Rettungs-, Polizei- und sonstige Hilfsfahrzeuge sind freizuhalten.

Während der Be- und Entladetätigkeiten haben die Fahrzeugführer bei ihren Fahrzeugen zu bleiben, Fahrzeuge dürfen nur auf den dafür vorgesehenen Bereichen geparkt werden.

Materialien, Maschinen und Geräte sind dem Arbeitsfortschritt entsprechend auf die Baustelle zu bringen, über die eingesetzten Firmenfahrzeuge und Großgeräte sind bei der Bauleitung Listen zu hinterlegen.

Der Auftragnehmer hat die für ihn angelieferten Materialien sicher zu lagern. Lieferanten sind an der Pforte abzuholen. Die benutzten Flächen sind nach der Räumung in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen.

Alle Fahrzeuge und Gerätschaften dürfen nur von Personen in Betrieb genommen werden, die von ihrer Firma dazu schriftlich berechtigt sind. Der Führerschein ist mitzuführen und bei Kontrollen nachzuweisen. Das Mitfahren auf Fahrzeugen ohne Sitzgelegenheit ist verboten.

Das Fahren mit Dieselfahrzeugen innerhalb von Gebäuden ist grundsätzlich nicht gestattet. Ausnahmen sind nur möglich, wenn das betreffende Fahrzeug mit einem funktionsfähigen Partikelfilter ausgestattet ist und eine mit der Arbeitsausführung begründete Notwendigkeit für das Befahren von der Bauleitung bestätigt wurde.

Unterkünfte und soziale Anlagen

Der Bauherr stellt Flächen für die Baustelleneinrichtung gemäß Baustelleneinrichtungsplan und in Absprache zur Verfügung. Anforderungen nach der Arbeitsstättenverordnung und den Technischen Regeln für Arbeitsstätten hat der Auftragnehmer zu erfüllen.

Erste-Hilfe-Station

Die Erste Hilfe Ausstattung sowie Ersthelfer sind durch die Unternehmen gemäß der Arbeitsstättenverordnung und der DGUV Information 204-022 „Erste Hilfe im Betrieb“ zu stellen. Die Organisation ist durch entsprechende Aushänge bekannt zu geben.

Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle, Hygiene

Es wird während der gesamten Bauzeit eine permanent saubere, den Unfallverhütungsvorschriften entsprechende Baustelle verlangt. Unterkünfte und die Sozialanlagen müssen den Anforderungen der Hygiene entsprechend vorgehalten werden.

Das Verrichten einer Notdurft außerhalb sanitärer Einrichtungen sowie das Entsorgen von Müll oder Essensresten außerhalb von Müllbehältnissen sind untersagt.

Raucher haben dafür zu sorgen, dass ihre Zigarettenabfälle in geeigneten Behältern (ohne Brandgefahr) gesammelt und entsorgt werden.

Alkohol- und Drogenmissbrauch

Auf der Baustelle besteht grundsätzlich Alkohol- und Drogenverbot. Der Auftragnehmer hat Personen, bei denen der begründete Verdacht auf Alkohol-/ Drogeneinfluss besteht, unverzüglich von der Baustelle zu entfernen. Der Bauherr behält sich vor, solchen Personen Baustellenverbot zu erteilen.

Abfall

Die Abfallbeseitigung ist Pflicht des Auftragnehmers. Verbrennen von Abfällen ist verboten. Sondermüll und Bauschutt sind getrennt zu lagern und gesondert zu beseitigen. Kommt der Auftragnehmer seiner Abfallbeseitigungspflicht nicht nach, behält sich die Bauleitung vor, dieses auf Kosten des Verursachers zu veranlassen.

Lärm

Lärmquellen sind auf das Notwendigste zu beschränken. Arbeiten, bei denen die zulässigen Werte der TA Lärm  überschritten werden, sind der Bauleitung zu melden.

Arbeitssicherheit

Vorschriften, Fachkräfte

Die einschlägigen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften sind auf der Baustelle vorzuhalten. Für eine regelmäßige Unterweisung des Personals ist zu sorgen. Die Verpflichtung des Auftragnehmers bezüglich des Einsatzes und Tätigkeit von Sicherheitsfachkräften und Sicherheitsbeauftragten wird durch den Einsatz eines Baustellenkoordinators sowie der vorliegenden Baustellenordnung nicht berührt.

Sicherungspflicht des Auftragnehmers

Die Auftragnehmer sind dafür verantwortlich, dass der gesamte Bereich ihrer Montage-, und Lagerstellen, auch während vorübergehender Abwesenheit des eigenen Personals, so gesichert ist, dass dort Personen – auch bei Dunkelheit – keinen Schaden erleiden können. Sicherungsmaßnahmen sind stets rot-weiß zu kennzeichnen. Abdeckungen müssen trittsicher und nicht verschiebbar sein. Wenn notwendig, sind Geländer vorzusehen.

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Personen ohne Sicherheitsschuhe haben keinen Zutritt zur Baustelle. Es besteht eine generelle Tragepflicht für Schutzhelme, Warnweste und Sicherheitsschuhen bei Betreten der Baustelle. Sind darüber hinaus weitere Schutzausrüstungen erforderlich (z.B. Augen- und Gesichtsschutz, Gehörschutz, Atemschutz), hat der Auftragnehmer entsprechende Gebotszeichen aufzustellen.

Personen ohne die erforderlichen Schutzausrüstungen können von der Baustellenleitung als persönlich ungeeignet der Baustelle verwiesen werden.

Umgang mit gefährlichen Gütern und Gefahrstoffen

Gefahrstoffe, die im Zuge der Arbeiten auf der Baustelle eingesetzt werden sind gemäß Herstellerangaben zu verwenden und zu lagern. Darüber hinaus sind dem Koordinator nach Baustellenverordnung alle erforderlichen sicherheitsrelevanten Informationen sowie Informationen zu den festgelegten Schutzmaßnahmen zur Verfügung zu stellen.

Die Mitarbeiter sind im ordnungsgemäßen Umgang mit Gefahrstoffen zu unterweisen. Betriebsanweisungen und Sicherheitsdatenblätter sind vorzuhalten und zu beachten. Es ist die erforderliche Persönliche Schutzausrüstung gemäß Herstellerangaben zu verwenden. Die Entsorgung von Gefahrstoffen ist gemäß den örtlich behördlichen Bestimmungen durchzuführen.

Umgang mit Gerüsten und Hubarbeitsbühnen

Gerüste, Leitern und Hubarbeitsbühnen müssen deutlich lesbar den Namen des Eigentümers tragen.

Brand,- Explosions- und Blitzschutz

Vorbeugende Maßnahmen

Jeder Auftragnehmer hat im Rahmen seines Wirkungsbereiches dafür zu sorgen, dass jegliche Brandgefahr vermieden wird. Darüber hinaus hat der Auftragnehmer bei Arbeiten mit Brandgefahr ausreichend Maßnahmen für eine eventuelle Brandbekämpfung zu treffen. Die Unternehmen halten für ihre Tätigkeiten geeignete Feuerlöscheinrichtungen in ausreichender Zahl vor.

Leicht entzündliche oder selbstentzündliche Stoffe dürfen nur in Mengen, die für den Fortschritt der Arbeiten erforderlich sind, am Arbeitsplatz vorgehalten werden. An diesen Arbeitsstellen hat der Auftragnehmer geeignete Löscheinrichtungen bereitzustellen. Brandgefährdete Bereiche sind zu kennzeichnen.

Fluchtwege, Durchgänge und Treppenhäusersind ständig in voller Breite freizuhalten; es dürfen keine zusätzlichen Brandlasten gelagert oder aufbewahrt werden.

Brandfall

Für den Brandfall sind unverzüglich die entsprechenden Meldungen abzusetzen. Ausgenommen sind entstehende Brände, die mit den vorhandenen Löscheinrichtungen gelöscht werden können. Diese Fälle sind dem Bauleiter nach dem Löschen zu melden.

Blitzschutz

Der Auftragnehmer, dessen Einrichtung, z.B. Krane, Masten oder ähnliches zu erhöhter Blitzschlaggefahr führen, hat die Blitzschutzmaßnahmen nach den einschlägigen Bestimmungen und Vorschriften anzuwenden und zu überwachen.

Grundregeln zum Verhalten bei Unfällen

In Abhängigkeit der Schwere der Gefahr für Personen und Umwelt gelten folgende Grundregeln:

| Stufe 1 - Selbsthilfe möglich - Schadensbehebung/-begrenzung mit vorhandenen Notfalleinrichtungen möglich - keine Auswirkungen nach außen vorhanden | ab Stufe 2 - Hilfe durch Fachdienste erforderlich - Spezialeinrichtungen für Schadensbehebung/ - -begrenzung erforderlich - Gefahr der Auswirkung nach außen vorhanden |
| --- | --- |
|  | Notruf über Mobiltelefon bzw. Festnetz absetzen Notrufnummer: … - Was ist Wo und Wann passiert? - Wie viele Personen sind verletzt oder in Gefahr? - Warten! - Die Notrufleitstelle beendet das Gespräch! |
| Information an Bauleitung und Koordinator nach Baustellenverordnung notwendig | Information an Bauleitung, Koordinator nach Baustellenverordnung und Bauherrn notwendig |