| {{qs.organization.name}} | {{qs.organization.logo.image}} |
| --- | --- |

| Projekt | {{qs.project.name}} | Nummer | {{qs.project.allgemein.nummer}} |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektort | {{qs.project.allgemein.projektadresse.strasse}}, {{qs.project.allgemein.projektadresse.ort}} |  |  |
| Bauherr | {{qs.project.allgemein.bauherr}} |  |  |

# Benutzungshinweise Gerüst

Die hier zusammengestellten Anweisungen sollen das Augenmerk des Gerüstnutzers auf die Bedingungen beim Umgang mit Gerüsten richten. Diese Liste beinhaltet nur die wichtigsten Vorgaben und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die einschlägigen DIN und UVV gelten uneingeschränkt.

- Vor dem Betreten des Gerüstes ist dieses durch Sichtkontrollen auf Beschädigungen zu prüfen, beschädigte Gerüste dürfen nicht benutzt werden.

- Das Gerüst darf nur auf den dafür vorgesehenen (Innenleitern, Gerüsttreppe) betreten werden.

- Das Abladen von Gewichten auf ein Gerüst bis Lastklasse 3 mit einem Hebezeug ist nicht erlaubt.

- Der Gerüstaufbau darf nicht nachträglich vom Nutzer verändert werden.

- Auf Belagteile abzuspringen oder etwas auf sie zu werfen ist unzulässig.

- Belagteile müssen dicht aneinander liegen. Sie dürfen weder wippen noch verschieblich sein.

- Bei Materiallagerung auf der Belagfläche muss die freie Durchgangsbreite mindestens 20 cm betragen.

- BeIagflächen müssen mit einem dreiteiligen Seitenschutz umwehrt sein.

- Auf Fanglagen von Schutzgerüsten darf weder Material noch Werkzeug gelagert werden.

- Es wird darauf hingewiesen, dass ein Fassadengerüst an bewohnten und / oder genutzten Objekten ein gefahrenerhöhendes Moment darstellt und vorsorglich der jeweiligen Versicherungsgesellschaft gemeldet werden sollte. Die Information der betroffenen Bewohner / Nutzer erfolgt durch den Auftraggeber.

- Die Gerüste sind in sauberem Zustand zum Abrüsten zu übergeben.

- Ohne Zustimmung und zusätzlicher angebrachter Verankerungen durch den Gerüstbaubetrieb dürfen keine Planen / Werbeplanen am Gerüst angebracht werden.