| {{qs.organization.name}} | {{qs.organization.logo.image}} |
| --- | --- |

| Projekt | {{qs.project.name}} | Nummer | {{qs.project.allgemein.nummer}} |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektort | {{qs.project.allgemein.projektadresse.strasse}}, {{qs.project.allgemein.projektadresse.ort}} |  |  |
| Bauherr | {{qs.project.allgemein.bauherr}} |  |  |

# SiGe-Plan Allgemeine Maßnahmen

Einleitung

|  |  | Verweis |
| --- | --- | --- |
| Die Baustellenverordnung (BaustellV) vom 10.06.1998 sieht vor, dass für das vorgenannte Bauvorhaben ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) zu erstellen ist. |  |  |
| Der SiGe-Plan lässt die für die Baustelle anzuwendenden Arbeitsschutzbestimmungen erkennen und formuliert Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verringerung von Gefährdungen im Baustellenbetrieb. Bei Festlegung der Maßnahmen werden die allgemeinen Grundsätze gemäß Arbeitsschutzgesetz berücksichtigt, d.h. technische Schutzmaßnahmen sind individuellen Schutzmaßnahmen stets vorzuziehen. |  | §§2, 3 BaustellV §4 ArbSchG |
| Unabhängig von der Bestellung eines Koordinators nach BaustellV für die Baumaßnahme durch den Bauherrn sind alle auf der Baustelle tätigen Unternehmen für die Erfüllung der staatlichen und berufsgenossenschaftlichen Arbeitsschutzvorschriften verantwortlich. |  | §§3, 8 ArbSchG §5 BaustellV |
| In der hier vorliegenden Baustellenordnung sind grundsätzliche Regelungen für den Baustellenbetrieb im Hinblick auf die Arbeitsschutzorganisation formuliert. Er wird an alle beteiligten Unternehmen verteilt und liegt zur Einsicht auf der Baustelle bereit. |  | §§2, 6 DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ |
| Die hier genannten Vorschriften erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellen lediglich eine Auswahl dar. |  |  |

Baubeschreibung

| {{qs.project.allgemein.kurzbeschreibung}} |  |  |
| --- | --- | --- |

Mitgeltende Unterlagen

| Folgende Dokumente können ergänzend zum SiGe-Plan sicherheitsrelevante Hinweise enthalten. Je nach Art stellen sie eine Fortschreibung dar. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Art der Unterlage | verantwortlich |  |
| - Gutachten (Schadstoffe, Baugrund etc.) | - Bauherr |  |
| - Vorankündigung | - Bauherr / Koordinator | §2 BaustellV |
| - Bauzeitenplan / Rahmenterminplan - Ausführungspläne - Baustelleneinrichtungsplan | - Bauherr / Planer / Auftragnehmer - Bauherr / Planer - Bauherr / Planer / Auftragnehmer |  |
| - Unternehmensspezifische Gefährdungsbeurteilungen | - Alle Aufragnehmer | §§ 5, 6 ArbSchG |
| - Montageanweisungen | - Auftragnehmer | §17 DGUV Vorschrift 38 „Bauarbeiten“ |
| - Verkehrsrechtliche Regelungen | - Bauherr / Auftragnehmer | RSA |
| - Besprechungsprotokolle | - Bauherr / Bauleitung |  |
| - Begehungsberichte | - Koordinator |  |

Allgemeine Regelungen für den Baustellenbetrieb

| Koordination von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz |  |  |
| --- | --- | --- |
| Im Rahmen seiner Tätigkeit achtet der Koordinator in enger Abstimmung mit der Bauleitung auf die Umsetzung der Maßnahmen des SiGe-Plans und die Anwendung der allgemeinen Grundsätze nach ArbSchG. Die Verantwortlichkeit der Auftragnehmer für die Erfüllung der Arbeitsschutzpflichten gegenüber seinen Beschäftigten bleibt hiervon unberührt. |  | § 4 ArbSchG § 3 BaustellV |
| Der Auftragnehmer hat dem Koordinator auf Anforderung sicherheitsrelevante Unterlagen und Informationen zur Verfügung zu stellen. Er weist die Auftragnehmer auf erkennbare Gefahrenzustände hin. Die Auftragnehmer sind zur unverzüglichen Mängelbeseitigung verpflichtet. |  |  |
| Die Tätigkeit des Koordinators befreit die Auftragnehmer nicht von ihrer Abstimmungspflicht mit anderen Unternehmern entsprechend §8 ArbSchG und § 6 Abs. 1 DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“. Die Unternehmen müssen eine Person benennen, die vor Ort die Zusammenarbeit untereinander abstimmt. |  | §8 ArbSchG §6 DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ |
| Gefährdungsbeurteilung |  |  |
| Jedes Unternehmen muss für seinen Arbeitsbereich eine Gefährdungsbeurteilung nach Arbeitsschutzgesetz erstellen und vorhalten. In der Gefährdungsbeurteilung sind Schutzmaßnahmen für den Arbeitsbereich zu definieren. |  | §§ 5, 6 ArbSchG § 7 GefStoffV § 3 BetrSichV §§ 6 - 8 BiostoffV § 3 LärmVibrations-ArbSchV |
| Die Umsetzung der geplanten Schutzmaßnahmen ist im Zuge der Ausführung durch die Unternehmen zu überprüfen. |  |  |
| Personal auf der Baustelle |  |  |
| Ansprechpartner Dem Koordinator sind die Ansprechpartner der Unternehmen auf der Baustelle bekanntzugeben. Qualifikation, Kommunikation, Arbeitszeiten Das Personal des Auftragnehmers muss für die ihm übertragene Arbeit geeignet sein. Personen, die wiederholt gegen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften verstoßen oder den Anweisungen des Bauherrn oder seiner Beauftragten hierzu nicht Folge leisten, sind abzuberufen. Werden Arbeitnehmer eingesetzt, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, muss ständig eine der deutschen Sprache kundige, fachlich geeignete Person als Ansprechpartner vor Ort sein. Die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes sind einzuhalten. Schriftliche Beauftragung Verantwortliche Personen und Geräteführer müssen schriftlich beauftragt werden. Als Geräteführer sind nur geeignete und unterwiesene Personen einzusetzen. Tätigkeiten, für die arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen vorgeschrieben sind, dürfen nur durch entsprechend untersuchtes Personal durchgeführt werden. |  |  |
| Arbeitsmittel |  |  |
| Allgemein Arbeitsmittel dürfen nur bestimmungsgemäß nach Herstellerangaben verwendet werden. Vor Arbeitsbeginn ist der betriebssichere Zustand per Sichtprüfung festzustellen. Bei Mängeln sind die Arbeitsmittel sofort außer Betrieb zu nehmen. |  | BetrSichV |
| Baumaschinen Baumaschinen dürfen nur durch beauftragte Personen betrieben werden. Die Betriebsanleitung des Herstellers ist einzuhalten. |  | BetrSichV DGUV Regel 100- 500 „Betreiben von Arbeitsmitteln“ |
| Elektrische Betriebsmittel Es dürfen nur für den Baustelleneinsatz geeignete elektrische Betriebsmittel eingesetzt werden. |  | BetrSichV DGUV Vorschrift 4 |
| Baustromverteiler müssen nach dem Aufstellen und im Anschluss monatlich durch eine befähigte Person geprüft werden. Der Prüfstatus sollte an dem Gerät ersichtlich sein. Ein Prüfbericht muss auf der Baustelle zur Einsicht vorliegen. |  | DGUV Information 203-004 |
| Die Funktion der Fehlerstromschutzeinrichtung (FI/ RCD) ist arbeitstäglich zu überprüfen. Die arbeitstägliche Überprüfung ist zu dokumentieren. |  | DGUV Information 203-005 |
| Elektrokleinverteiler müssen spritzwassergeschützt ausgeführt sein. |  | DGUV Information 203-006 |
| Lastaufnahmemittel / Anschlagmittel Das Anschlagen von Lasten ist nur an zugelassenen Anschlagpunkten erlaubt. Es dürfen nur geprüfte und zugelassene Anschlag- und Lastaufnahmemittel verwenden werden. |  | DGUV Regel 109-005 DGUV Regel 109-006 DGUV Information 209-013 DGUV Information 209-021 |
| Gefahrstoffe |  |  |
| Sicherheitsrelevante Informationen über die auf der Baustelle eingesetzten Gefahrstoffe und die festgelegten Schutzmaßnahmen sind dem Koordinator vor Einsatz zur Verfügung zu stellen. |  | GefStoffV |
| Gefahrstoffe, die im Zuge der Arbeiten auf der Baustelle eingesetzt werden, sind gemäß Herstellerangaben zu verwenden und zu lagern. Die Mitarbeiter sind im ordnungsgemäßen Umgang mit Gefahrstoffen zu unterweisen. Betriebsanweisungen und Sicherheitsdatenblätter sind vorzuhalten und zu beachten. Es ist die erforderliche Persönliche Schutzausrüstung gemäß Herstellerangaben zu verwenden. Die Entsorgung von Gefahrstoffen ist gemäß den örtlich behördlichen Bestimmungen durchzuführen. |  | DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ |
| Kontaminationen |  |  |
| Bei unvorhergesehenem Auftreten von Kontaminationen ist der Bauherr unverzüglich zu informieren. Dieser ist für die Einleitung der erforderlichen Maßnahmen verantwortlich. |  | GefStoffV DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ DGUV Regel 101-004 Kontaminierte Bereiche |
| Emissionen |  |  |
| Grundsätzlich sind Emissionen durch den Baustellenbetrieb zu vermeiden bzw. zu minimieren. Hierzu zählen beispielsweise der Einsatz lärmarmer Geräte und die Wahl staubarmer Arbeitsverfahren (z.B. Nassarbeitsverfahren). |  | LärmVibrations-ArbSchV DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ |
| Arbeitsplätze mit Absturzgefahr |  |  |
| Absturzkanten sind mit technischen Schutzeinrichtungen (Seitenschutz, Gerüste, feste Absperrung o.ä.) zu sichern. Diese müssen vorschriftsmäßig angebracht und regelmäßig auf ordnungsgemäßen Zustand überprüft werden. |  | BetrSichV TRBS 2121 DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten |
| Der Einsatz von Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) ist in der Gefährdungsbeurteilung zu betrachten und nur unter Verwendung geeigneter Anschlagpunkte für kurzzeitige Arbeiten zulässig. Die Rettung abgestürzter Personen in kurzer Zeit ist im Vorfeld zu planen und sicherzustellen. |  | DGUV Regel 112-198 DGUV Regel 112-199 DGUV Information 201-023 |
| Arbeiten von Leitern aus sind grundsätzlich zu vermeiden. |  | DGUV Information 208-016 |

Spezielle Anforderungen des Bauherrn

| Die Lage der … |  |  |
| --- | --- | --- |

Baustellenvorbereitung / -einrichtung

| Informationseinholung |  |  |
| --- | --- | --- |
| Die Auftragnehmer haben vor Beginn der Arbeiten Bestandsunterlagen, wie z.B. Leitungspläne, einzuholen und zu sichten. Arbeitsbereiche sind – sofern noch nicht erfolgt – auf Standfestigkeit und mögliche weitere Schadstoffe zu überprüfen. |  |  |
| Ordnung, Sauberkeit und Hygiene |  |  |
| Unterkünfte und Sozialeinrichtungen müssen den Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung entsprechend vorgehalten und betrieben werden. Die Auftragnehmer sind verpflichtet, ihren Arbeitsbereich sowie ihre Unterkünfte und sanitären Anlagen in ordentlichem Zustand zu halten. Verunreinigungen sind unverzüglich zu beseitigen. |  | ArbStättV |
| Baustelleneinrichtung und Baustellenverkehr |  |  |
| Sicherung der Arbeitsbereiche Die Arbeitsbereiche sind vor Betreten durch Unbefugte zu sichern. Verkehrswege Die Verkehrs- sowie Flucht- und Rettungswege im Baustellenbereich sind ausreichend breit auszuführen und freizuhalten. Sie sind bei Bedarf zu befestigen und bei unzureichenden Lichtverhältnissen zu beleuchten. Verkehrsflächen dürfen nicht durch Bau- oder Montagearbeiten beeinträchtigt werden. Ausnahmen sind mit dem Bauherrn zu vereinbaren. Rückwärtsfahren ist nur mit vorgeschriebenen technischen Sicherungsmaßnahmen zulässig. Kann dies nicht sichergestellt werden, ist ein Einweiser einzusetzen. |  | TRBS 2121 DGUV Vorschrift 1 DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten |
| Absturzkanten Absturzkanten an Verkehrswegen sind zu sichern. Überfahrten und Übergänge sind ordnungsgemäß auszuführen. Die Zufahrt und Funktionalität für Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge ist immer zu gewährleisten. Zugänge zu hochgelegene Arbeitsplätze sind über Treppen- bzw. Treppentürme zu realisieren. Der Einsatz von Leitern ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Lagerflächen Der Auftragnehmer hat seine Baustelleneinrichtung auf eigenen Flächen vorzunehmen. Zufahrtswege für Feuerwehr-, Rettungs-, Polizei- und sonstige Hilfsfahrzeuge sind stets freizuhalten. Materialien, Maschinen und Geräte sind dem Arbeitsfortschritt entsprechend auf die Baustelle zu bringen. Anlieferungsart, Standort sowie Auf- und Abladearbeiten sind mit der Bauleitung abzustimmen. Der Auftragnehmer hat die für ihn angelieferten Materialien sicher zu lagern. Baustromversorgung und -beleuchtung Die Stromversorgung erfolgt entsprechend dem Baustelleneinrichtungsplan. Der Bauherr veranlasst die Einrichtung des Anschlusspunktes und der Hauptverteilung. Ab Hauptverteilung ist die Unterverteilung Sache des Auftragnehmers. |  | TRBS 2121-2 DGUV Regel 101-002 |
| Notfallvorsorge |  |  |
| Erste Hilfe und Notruf Die Erste-Hilfe-Ausstattung sowie Ersthelfer sind durch die Unternehmen zu stellen. Die Organisation ist durch entsprechende Aushänge bekannt zu geben. |  | DGUV Vorschrift 1 |
| Brand- und Explosionsschutz |  |  |
| Die Durchführung von Feuer-, Heißarbeiten oder Arbeiten, bei denen Funken entstehen, ist vor Arbeitsbeginn mit der Bauleitung des Bauherrn abzustimmen. Vor der Durchführung von Heißarbeiten oder Arbeiten bei denen Funken entstehen, ist ggf. eine entsprechende Arbeitserlaubnis einzuholen. Die Unternehmen halten geeignete Feuerlöscheinrichtungen in ausreichender Zahl vor. Ggf. sind bei der Lagerung von Gefahrstoffen Explosionsschutzmaßnahmen zu ergreifen. Fluchtwege und Durchgänge sind von Brandlasten freizuhalten. |  | BetrSichV TRBS 2152 DGUV Vorschrift 1 |

Entsorgung

| Jeder Auftragnehmer ist verpflichtet, seinen anfallenden Abfall täglich zu beseitigen. Verbrennen von Abfällen ist verboten. |  |  |
| --- | --- | --- |