| {{qs.organization.name}} | {{qs.organization.logo.image}} |
| --- | --- |

| Projekt | {{qs.project.name}} | Nummer | {{qs.project.allgemein.nummer}} |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektort | {{qs.project.allgemein.projektadresse.strasse}}, {{qs.project.allgemein.projektadresse.ort}} |  |  |
| Bauherr | {{qs.project.allgemein.bauherr}} |  |  |

# Umgang mit Gerüsten

Die hier zusammengestellten Anweisungen sollen das Augenmerk des Gerüstnutzers auf die Bedingungen beim Umgang mit Gerüsten richten. Diese Hinweise erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit:

- Vor dem Betreten des Gerüstes ist dieses durch Sichtkontrolle auf Beschädigungen zu prüfen. Ein beschädigtes Gerüst darf nicht betreten werden.

- Das Gerüst darf nur auf den dafür vorgesehenen Zugängen (Innenleitern, Gerüsttreppe) betreten werden.

- Das Abladen von Gewichten auf ein Gerüst bis Lastklasse 3 nach DIN EN 12811 mit einem Hebezeug ist nicht erlaubt.

- Der Gerüstaufbau darf nicht nachträglich vom Nutzer verändert werden.

- Das Abspringen auf Belagteile ist nicht zulässig, ebenso das Abwerfen auf Belagteile.

- Auf Fanglagen von Schutzgerüsten darf weder Material noch Werkzeug gelagert werden.

- Ohne Zustimmung und zusätzlich angebrachten Verankerungen durch den Gerüstersteller dürfen keine Planen am Gerüst angebracht werden.

Ergänzende Hinweise für den Umgang mit Fahrgerüsten

| Überprüfen auf Ausführung, insbesondere - Tragkonstruktion, - Rollen mit Arretierung, - innen liegende Aufstiege und Gerüstbeläge, - 3-teiliger Seitenschutz, - Kennzeichnung der Gerüstgruppe, - Name des Eigentümers, - Aufbau- und Verwendungsanleitung liegt vor und wurde beachtet. | Verhalten beim Benutzen: - Aufstellung auf tragfähiger Unterlage, - Sicherung des Standortes im Verkehrsbereich, - Anbau notwendiger Stützen, - Arretierung der Rollen-Bremsen vor Besteigen, - Aufstellhöhe in Gebäuden: maximal 12m, außerhalb 8m, - maximale Windverhältnisse sind beachtet. |
| --- | --- |

Verhalten beim Verfahren Fahrgerüste:

- Während des Aufenthalts von Beschäftigten auf einem Fahrgerüst darf dieses nicht verschoben werden.

- Die vertikalen Bolzen- und Hülsenverbindungen sind zu sichern, z.B. durch Sicherungsstift.