| {{qs.organization.name}} | {{qs.organization.logo.image}} |
| --- | --- |

| Projekt | {{qs.project.name}} | Nummer | {{qs.project.allgemein.nummer}} |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektort | {{qs.project.allgemein.projektadresse.strasse}}, {{qs.project.allgemein.projektadresse.ort}} |  |  |
| Bauherr | {{qs.project.allgemein.bauherr}} |  |  |

# Vermeidung von Staub

Beurteilung der Expositionsdaten nach der TRGS 504 (Fassung 11.10.2016).

Dabei sind drei verschiedene Befunde denkbar:

1. Befund Schutzmaßnahmen ausreichend

Einhaltung von 1,25 mg/m³ (A-Staub) und 10 mg/m³ (E-Staub, Kurzzeitwertanforderungen

erfüllt,

2. Befund Schutzmaßnahmen übergangsweise ausreichend

Einhaltung von 3 mg/m³ (A-Staub) bei gleichzeitiger Erfüllung der übrigen Voraussetzungen

von (TRGS 900 Nummer 2.4.2 Absatz 1), Einhaltung von 10 mg/m³ (E-Staub), Kurzzeitwertanforderungen erfüllt,

3. Befund Schutzmaßnahmen nicht ausreichend

Nichteinhaltung der Arbeitsplatzgrenzwerte von A- oder E-Staub oder Nichterfüllung

der Kurzzeitwertanforderungen.

Regelwerk für Stäube auf Baustellen

| Asbeststaub, Bleihaltige Stäube, Dieselmotoremissionen, Gipsstaub, Hartholzstaub, andere Holzstäube, Keramikfaserstäube, Stäube alter Mineralwolle-Dämmstoffe, Quarzstaub | TRGS 517 und TRGS 519, TRGS 505, TRGS 554, TRGS 900, TRGS 553, TRGS 553, TRGS 558, TRGS 521, TRGS 559 |  |
| --- | --- | --- |

Zum Einsatz dürfen nur Entstauber der Kategorie M kommen, bei Asbestsanierungen solche der Kategorie H. Staubsauger der Staubklasse L sind nicht mehr zulässig.

|  |  | Bau-Entstauber, Fabrikat DUSTBOX (möcklinghoff Lufttechnik GmbH, Gelsenkirchen) |
| --- | --- | --- |

Technische Regeln für Gefahrstoffe Tätigkeiten mit Exposition gegenüber A- und E-Staub TRGS 504, Ausgabe Juni 2016